Algumas dicas p/ observar com a CamIV no LNA:

- No início da noite, apontar p/ uma estrela bem brilhante (V ~ 3), centrar na ocular da buscadora e calar o telescópio.

- Antes de ir para o objeto de interesse, padrão ou não, ir para um objeto de catálogo p/ fazer a calagem.

- Fazer a sequência para se determinar o foco com uma estrela qualquer do campo que seja fraca o suficiente para dar algumas centenas ou milhares de contagens com um tempo de integração de ~5 seg. Para cada valor do foco, verificar a imagem da estrela com a opção 'a' da tarefa imexamine. Nas noites seguintes, fazer a sequência de foco em torno do melhor foco da primeira noite.

SEMPRE ajustar o valor do foco de modo que o espelho secundário se afaste, CONTRA a gravidade, do primário. Isso se consegue (confirmar com Rodrigo ou c/ o assistente) apertando-se o botão IN do foco na manopla. Portanto, ao se variar o valor do foco durante uma sequência de valores p/ se determinar o melhor foco, mudar o foco seguindo este procedimento. Um passo inicial entre um valor de foco e outro poderia ser umas 20 unidades, fazendo–se umas 9 medidas no total e sempre lembrando do comentário em negrito acima. Determinando–se um foco inicial desse modo, pode–se fazer um novo foco para 5 valores em torno do valor encontrado separados de 10 unidades entre si, para aprimorar o valor.

O site do Survey tem os valores de foco das missões anteriores. Se o valor de foco, ao início da noite, antes das determinações mais finas, parecer que irá cair num valor muito diferente dos tabelados no site, é provável que o encoder linear, junto ao espelho secundário do telescópio, tenha de ser resetado. Converse com o assistente ou técnico de plantão no LNA. A operação é simples.

Durante a noite, se a temperatura ambiente for baixando, o foco determinado no começo da noite pode variar de valor. Se isso for notado durante a noite, tente diminuir o valor do display do foco em 5 unidades por ex.; se não melhorar, é melhor gastar alguns minutos p/ refazer uma sequência de valores de foco. Ao longo da noite, o foco pode cair em ~20 unidades, por ex.

Mesmo sem a temperatura variando, mudando-se o telescópio de uma posição a outra pode fazer com que o valor do foco mude. Reajustar, se necessário, este valor, sempre realizando o último ajuste contra a gravidade.

- O importante nas observações com a Câmara IR é não ultrapassar ~10.000 contagens na imagem do objeto de interesse. ISSO DEVE SER SEMPRE OBEDECIDO EM QUALQUER TIPO DE OBSERVAÇÃO. Usar sempre o filtro H da CamIV. Só os darks são feitos com o filtro na posição 'dark'.

Na Gaveta Polarimétrica, certificar-se de que não exista nenhum filtro inserido mas  somente a lâmina (que está sempre inserida, claro) e a calcita. Normalmente, a posição CLEAR, ou seja, sem filtro na Gaveta, irá corresponder no display do micro a um filtro, por ex. B, de acordo com a montagem que o pessoal da manutenção do LNA fez.

Conferir com o Rodrigo ou pessoal do LNA, na tarde da primeira noite, que a lâmina em uso seja a acromática para 700nm a 2500nm.

- Checar a temperatura da CamIV constantemente. Por ex., fazer isso a cada vez que se vai mover a cúpula. Anotar os valores de temperatura junto com cada observação. Não deixar que T suba acima de 76.40K; ela passa a subir rapidamente a partir dai.

Depois que é reabastecida a CamIV, tem-se que aguardar algo em torno de 15 minutos para que volte aos valores de trabalho (~ 76.16K).

- Na tela do PC de aquisição da CamIV, distribuir as janelas de aquisição sem superposição, para facilitar. Por ex., na metade esquerda do display, colocar, de cima p/ baixo as janelas de: iraf/aquisição (pode ser diminuída), iraf de comando e tektronix/gráfica. Na metade direita,  a janela visualizadora (SaoImage ou Ximtool).

- Escolher estrelas-padrão do site do Survey que tenham as seguintes características:

- Se de tipo recente (B0 ou próximo disso): estrelas com V>~ 8;

- Se de tipo tardio (A-F-G-K): estrelas com V>~ 9-10

Sugestões de padrões polarizadas HD147993-4, HD 164740 e HD 198748.

O tempo de integração mínimo é de 0.8 segundos. Se a padrão, polarizada ou não, der mais que 10.000 contagens (usando-se o imexamine, opção 'r') mesmo com esse tempo, escolher para outra padrão. A opção 'z' do imexamine imprime na tela as contagens em torno da posição do cursor.

- Posicionar as padrões aproximadamente no centro do quadrante do detector que fica acima, à esquerda. Ou seja, aponta-se o telescópio e, depois que a estrela estiver centrada, fazer um offset apropriado (~80" em Dec, ~ 100" em Alfa) p/ colocar a estrela nessa posição e depois escolher 'centragem' (e não 'calagem') no programa AUTO de apontamento do telescópio. 'Centragem' zera os valores de offset e torna mais fácil visualizar os offsets de dithering que são feitos em cada posição da lâmina.

Os objetos de programa NÃO devem ser colocados como descrito acima mas simplesmente apontados para, depois de eventualmente uma estrela de catálogo próxima ser usada para calar o telescópio.

- Para as padrões, usar um 'dithering' de 5 posições do telescópio para cada uma das 8 posições da lâmina retardadora. Assim, uma observação de uma padrão vai ter 5 x 8 = 40 imagens.

- Para os objetos de programa, principalmente no caso em que não haja objetos brilhantes no campo, em cada posição de dithering fazer um número de integrações (nexp na tarefa 'aquisicao') com tempo de integração tal que o tempo total por posição de dithering seja entre 60s e 120s. Por ex., se nexp=10, uma observação tipica de um objeto terá 10 x 5 x 8 = 400 imagens. Se houver problema de espaço em disco (verificar com o pessoal do LNA de tarde qual o diretório das imagens e dar o comando 'df' p/ checar o espaço), usar um nexp menor e um tempo de integração maior por exposição.

Para se identificar melhor, se necessário, o campo, pode-se fazer, usando 'lixo' como raiz do nome do objeto, duas integrações, eventualmente com um offset de 100" para qualquer lado entre elas, e dar o comando 'dif'. Esse comando faz a diferença das últimas duas imagens e cancela assim a maior parte do fundo da imagem.

- Dar o nome nas imagens seguindo o seguinte esquema. Por ex., supondo que o objeto seja a região RCW49. Usar como raiz do nome 'rcw49_XXYY_', onde XX=posição da lâmina (00, 01, …, 16, 17, …) e Y=posição de dithering (01 a 05). Assim, as imagens criadas serão, se forem tomadas 10 exposições por dithering:

rcw49_0101_0001, rcw49_0101_0002, … , rcw49_0101_0010;

rcw49_0102_0001, rcw49_0102_0002, … , rcw49_0102_0010;

…

rcw49_1605_0001, rcw49_1605_0002, … , rcw49_1605_0010,

caso sejam feitas 16 posições da lâmina. Os '0001', etc. são colocados pelo software da CamIV automaticamente.

- Ao longo da primeira parte da noite, fazer uma padrão polarizada; fazer outra na 2a. metade da noite, quando a Via Láctea ainda estiver visível.

- Quando não for mais possível observar a Via Láctea, fazer uma padrão não-polarizada.

Em seguida, ainda com a padrão não-polarizada, inserir o prisma de Glan e refocalizar o telescópio. A diferença de foco com relação ao setup sem o Glan é de 130 unidades aprox. (Isso pode ser checado na página do Survey.) Redeterminar a posição de foco, embora ela seja menos crítica que para uma observação normal. Fazer então uma sequência como se estivesse observando uma estrela-padrão.

Para inserir o prisma de Glan, veja, durante a primeira tarde da missão, como se faz isso. Existe uma haste na Gaveta Polarimétrica que fica toda p/ fora. Gira-se com cuidado a haste como se estivesse parafusando-a para dentro da Gaveta até que ela fique solta; empurre-a então para dentro até sentir resistência e depois continue a 'parafusá-la' até o fim do curso.

Para retirar o prisma de Glan do feixe, 'desenrosque-o' até que ele fique solto, puxe-o para fora totalmente e continue a 'desrosquea-lo' até que ele esteja firmemente posicionado fora do feixe. Em caso de dúvida, o Rodrigo pode esclarecer. Volte com o valor do foco para observações normais.

- Apontando para a tela de Flat, feche a cúpula e, com o valor típico do foco usado para as observações, faça flats de cúpula com a lâmpada mais fraca. Lembre-se de respeitar o limite de contagens máximo para os flats. Depois de fazer um flat, por ex., pode-se dar o comando 'imstat FlatOn0001', por ex., para ver uma estatística das contagens (para uma região definida dentro dos parâmetros do imstat ('epar imstat'). Mantenha a contagem média perto de 9.000 ou algo assim. O tempo de integração do flat deve estar por volta de 1.8 segundos no filtro H.

Depois da sequência de uns 30 flats, apague a lâmpada de flat, deixe todo o resto igual, mude o nome da raiz das imagens para 'FlatOff' e faça outra sequência de integrações.

- No final da noite, fazer os dark. Tampe o telescópio e aponte para a tela branca, deixe as luzes apagadas e mude para o filtro 'dark' usando 'epar aq'. Faça uma série de exposições (30) para cada tempo utilizado durante a noite, inclusive com exposições de 1.8seg usadas p/ o flat da cúpula (ver abaixo).

Quando o telescopio está na posicao do zenith, no momento de fazer a integração o programa não consegue pegar as coordenadas do AUTO e dá uma mensagem de erro, embora faça a aquisição. Isto pode ser problemático ao se fazer os darks. É só colocar o tel. na posicao de flat.

- Finalmente, faça a sequência necessária p/ determinar a constante de não-linearidade do detector com o comando 'linfaz'. Faça isso umas 2-3 vezes, anotando o valor que o programa fornece ao final de cada procedimento.

- Outros pontos:

- Se o telescopio for apontado para o norte ou leste, a CamIV comeca a jogar nitrogênio fora. Dependendo de quanto seja a perda, isto pode comprometer a temperatura da camera ao longo da noite e fazer com que ela se aqueça rápido. Se possível, procure observar a Oeste do meridiano.

- Outra aspecto para se evitar apontar para NE é o vento. Se ele for forte demais, as imagens podem sair tremidas mesmo em integracoes curtas (1s). É melhor desistir e partir para o Sul ou Oeste.

22.03.05